Informe técnico

Instalación del LED indicador

Proyecto Invernadero Monitor · Arduino Uno + HC-05 + DHT22

# 1. Objetivo

Documentar la conexión del LED de 2 terminales al Arduino Uno del proyecto Invernadero Monitor y su funcionamiento dentro del firmware. El LED actúa como actuador o indicador: se enciende, se apaga y regula su brillo desde la aplicación Android por Bluetooth (HC-05), o se controla solo según la temperatura medida por el sensor DHT22 (modo automático).

# 2. Materiales

| Componente | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- |
| LED de 5 mm, encapsulado transparente | 1 | Dos terminales: ánodo (+) y cátodo (–) |
| Resistencia de 220 Ω (rojo-rojo-marrón) | 1 | Limita la corriente; se aceptan valores de 150 Ω a 1 kΩ |
| Arduino Uno | 1 | Se usa el pin digital 9 (salida PWM) |
| Protoboard y cables Dupont | — | Macho-macho |

# 3. Identificación de los terminales del LED

El LED es un diodo: solo conduce en un sentido, así que es necesario identificar su polaridad antes de conectarlo.

Figura 1. LED de 5 mm transparente utilizado en el proyecto.

| Criterio | Ánodo (+) | Cátodo (–) |
| --- | --- | --- |
| Largo de la pata | Pata más larga | Pata más corta |
| Pieza metálica interna | Pieza pequeña | Pieza más grande (forma de copa o banderita) |
| Borde de la base | Lado redondo | Lado aplanado |
| Se conecta a | Resistencia → pin 9 | GND del Arduino |

Como el encapsulado es transparente, el criterio más fiable es observar las piezas metálicas internas. Si las patas ya fueron cortadas, el largo deja de servir como referencia.

# 4. Cálculo de la resistencia limitadora

El pin del Arduino entrega 5 V. La resistencia en serie limita la corriente para proteger el LED (máximo típico de 20 mA) y el pin del microcontrolador (máximo absoluto de 40 mA, recomendado 20 mA).

I = (Vcc − Vf) / R

| Tipo de LED | Vf típica | Corriente con 220 Ω |
| --- | --- | --- |
| Rojo / amarillo | ≈ 2,0 V | (5 − 2,0) / 220 ≈ 13,6 mA |
| Blanco / azul (típico en transparentes) | ≈ 3,0 V | (5 − 3,0) / 220 ≈ 9,1 mA |
| Verde | ≈ 2,2 V | (5 − 2,2) / 220 ≈ 12,7 mA |

En todos los casos la corriente queda por debajo de 20 mA, así que 220 Ω es un valor seguro. Nunca se debe conectar el LED sin resistencia: se puede dañar el LED o el pin del Arduino.

# 5. Diagrama de conexión

Arduino pin 9 ──── Resistencia 220 Ω ──── Ánodo (+, pata larga)

LED

Arduino GND   ─────────────────────────── Cátodo (–, pata corta)

| Desde | Hacia | Elemento |
| --- | --- | --- |
| Pin digital 9 (PWM) | Extremo 1 de la resistencia | Cable |
| Extremo 2 de la resistencia | Ánodo (+) del LED | Misma fila de la protoboard |
| Cátodo (–) del LED | GND del Arduino | Cable |

## 5.1 Procedimiento de montaje

- Insertar el LED en la protoboard con cada terminal en una fila distinta.

- Colocar la resistencia de 220 Ω entre la fila del ánodo (pata larga) y una fila libre.

- Conectar un cable del pin 9 del Arduino al extremo libre de la resistencia.

- Conectar un cable de la fila del cátodo (pata corta) a un pin GND del Arduino.

- Revisar las conexiones antes de energizar el Arduino.

## 5.2 Resumen de pines del sistema completo

| Componente | Pin Arduino | Nota |
| --- | --- | --- |
| LED (con 220 Ω) | 9 (PWM) | Control de encendido y brillo |
| DHT22 / DHT11 — DATA | 2 | Temperatura y humedad |
| HC-05 — TXD | 10 (RX software) | Entrada de comandos |
| HC-05 — RXD | 11 (TX software) | Con divisor de tensión 5 V → 3,3 V |

# 6. Funcionamiento en el firmware

El sketch firmware/invernadero_uno_hc05/invernadero_uno_hc05.ino define PIN_LED = 9 y controla el LED con analogWrite(). Eso produce una señal PWM que permite variar el brillo entre 0 (apagado) y 255 (máximo).

## 6.1 Comandos desde la aplicación (Bluetooth, 9600 baudios)

| Comando | Efecto |
| --- | --- |
| LED:1 / LED:0 | Enciende o apaga el LED |
| BRI:0-255 | Ajusta el brillo (PWM); por defecto 255 |
| AUTO:1 / AUTO:0 | Activa o desactiva el modo automático |
| SET:10-60 | Fija el umbral de temperatura en °C; por defecto 30 °C |
| PING | Prueba de enlace; el Arduino responde PONG |

Tras cada comando, el Arduino responde con su estado, por ejemplo L:1,M:0,B:255,S:30: LED encendido, modo manual, brillo 255 y umbral de 30 °C. Cada 5 segundos envía además la lectura del sensor: T:24.5,H:60,L:1,M:0,B:255,S:30.

## 6.2 Modo automático

Con el modo automático activo, el LED depende de la temperatura y usa una histéresis de 1 °C para evitar parpadeos:

- Se enciende cuando la temperatura supera el umbral (T > S).

- Se apaga cuando la temperatura baja de S − 1 °C.

- Entre ambos valores mantiene el estado anterior.

Ejemplo con un umbral de 30 °C: el LED se enciende por encima de 30 °C y se apaga por debajo de 29 °C.

# 7. Pruebas y verificación

- Cargar el sketch en el Arduino Uno.

- Emparejar el HC-05 con el celular y conectarse desde la aplicación.

- Desactivar el modo automático y usar el botón de encendido y apagado: el LED debe responder.

- Mover el control de brillo y comprobar que la intensidad cambia.

- Activar el modo automático con un umbral bajo (por ejemplo 20 °C) y comprobar que el LED se enciende solo.

- Opcional: abrir el Monitor Serie (USB, 9600 baudios) para ver los comandos recibidos, que aparecen con el prefijo RX:.

# 8. Solución de problemas

| Síntoma | Causa probable y solución |
| --- | --- |
| El LED no enciende | Polaridad invertida. Girar el LED; con la resistencia puesta, conectarlo al revés no lo daña. |
| No enciende y la conexión es correcta | Un LED transparente puede ser infrarrojo. Mirarlo con la cámara del celular: si se ve un brillo morado en la pantalla, es IR y no sirve como indicador visible. |
| No responde a la aplicación | Revisar si el modo automático está activo (M:1). En ese modo, el firmware decide el estado del LED según la temperatura. |
| Brillo muy débil | Resistencia de valor alto o brillo configurado bajo. Enviar BRI:255 o usar 220 Ω. |
| Se enciende y apaga solo | El modo automático está activo y la temperatura ronda el umbral. Es el comportamiento esperado. |

# 9. Conclusiones

- El LED se conecta en serie con una resistencia de 220 Ω entre el pin 9 (PWM) y GND, con el ánodo hacia la resistencia.

- La resistencia mantiene la corriente entre 9 y 14 mA, dentro de los límites del LED y del Arduino.

- Como el pin 9 tiene PWM, se puede regular el brillo además de encender y apagar el LED.

- El LED se controla de forma manual desde la aplicación o de forma automática según la temperatura, con una histéresis de 1 °C.