Informe técnico del proyecto

Invernadero Monitor

Sistema de monitoreo de temperatura y humedad con Arduino Uno, Bluetooth HC-05, aplicación Android y Firebase

Curso: Validación y Pruebas de Software

Periodo de trabajo: agosto – septiembre de 2026

Repositorio: github.com/jhoelquica/invernadero-monitor

# 1. Introducción y objetivo

Invernadero Monitor es un sistema que mide la temperatura y la humedad de un invernadero, las muestra en tiempo real en una aplicación Android, guarda el historial en la nube y permite controlar un LED que funciona como actuador o indicador. El LED se enciende a mano desde la app o de forma automática cuando la temperatura supera un umbral.

Este informe reúne todo el trabajo realizado: el montaje del hardware, el firmware del Arduino, la aplicación Android, la base de datos en Firebase y las pruebas de software (unitarias, de sistema, de integración, de seguridad y de rendimiento).

# 2. Arquitectura del sistema

[DHT22] ──► [Arduino Uno] ◄──► [HC-05] ~~Bluetooth~~ [App Android] ◄──► [Firebase]

│                                                 (Auth + Realtime DB)

└──► [LED, pin 9 PWM]

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Sensor DHT22 | Mide la temperatura (−40 a 80 °C) y la humedad relativa (0 a 100 %). |
| Arduino Uno | Lee el sensor cada 5 s, ejecuta el modo automático del LED y atiende los comandos que llegan por Bluetooth. |
| Módulo HC-05 | Enlace Bluetooth serie (SPP) a 9600 baudios entre el Arduino y el celular. |
| App Android | Muestra las lecturas, envía comandos al Arduino y funciona como puente: sube cada lectura a Firebase. |
| Firebase | Authentication (correo/contraseña y Google) y Realtime Database (lectura actual e historial). |

El Arduino no se conecta directamente a Internet: la app recibe las lecturas por Bluetooth y las guarda en Firebase. Por eso el historial se puede consultar después desde cualquier celular con sesión iniciada.

# 3. Hardware

## 3.1 Materiales

| Componente | Cantidad | Observación |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno | 1 | Microcontrolador ATmega328P, 5 V |
| Módulo Bluetooth HC-05 | 1 | Su pin RXD trabaja a 3,3 V |
| Sensor DHT22 (o DHT11) | 1 | El modelo se configura en el firmware |
| LED de 5 mm transparente | 1 | Actuador o indicador |
| Resistencia de 220 Ω | 1 | Limita la corriente del LED |
| Resistencias de 1 kΩ y 2 kΩ | 1 c/u | Divisor de tensión para el RXD del HC-05 |
| Protoboard y cables Dupont | — |  |

## 3.2 Tabla de conexiones

| Componente / pin | Arduino | Nota |
| --- | --- | --- |
| HC-05 VCC / GND | 5V / GND |  |
| HC-05 TXD | Pin 10 | RX de SoftwareSerial |
| HC-05 RXD | Pin 11 | A través del divisor 1 kΩ / 2 kΩ (5 V → 3,3 V) |
| DHT22 DATA | Pin 2 | VCC a 5V y GND a GND |
| LED (con 220 Ω) | Pin 9 (PWM) | El cátodo va a GND |

## 3.3 Divisor de tensión del HC-05

El Arduino envía señales de 5 V, pero la entrada RXD del HC-05 admite 3,3 V. Por eso se usa un divisor resistivo:

Pin 11 ── 1 kΩ ──┬── HC-05 RXD

2 kΩ

│

GND        Vout = 5 V × 2k / (1k + 2k) ≈ 3,3 V

# 4. Instalación del LED

El LED es un diodo: solo conduce en un sentido, así que es necesario identificar su polaridad antes de conectarlo.

Figura 1. LED de 5 mm transparente utilizado en el proyecto.

## 4.1 Identificación de los terminales

| Criterio | Ánodo (+) | Cátodo (–) |
| --- | --- | --- |
| Largo de la pata | Pata más larga | Pata más corta |
| Pieza metálica interna | Pieza pequeña | Pieza más grande (forma de copa o banderita) |
| Borde de la base | Lado redondo | Lado aplanado |
| Se conecta a | Resistencia → pin 9 | GND del Arduino |

## 4.2 Cálculo de la resistencia

Con una alimentación de 5 V, la corriente del LED es I = (5 V − Vf) / R. El LED admite un máximo típico de 20 mA, y el pin del Arduino, 40 mA como máximo absoluto:

| Tipo de LED | Vf típica | Corriente con 220 Ω |
| --- | --- | --- |
| Rojo / amarillo | ≈ 2,0 V | (5 − 2,0) / 220 ≈ 13,6 mA |
| Verde | ≈ 2,2 V | (5 − 2,2) / 220 ≈ 12,7 mA |
| Blanco / azul (típico en transparentes) | ≈ 3,0 V | (5 − 3,0) / 220 ≈ 9,1 mA |

## 4.3 Conexión y montaje

Pin 9 ── Resistencia 220 Ω ── Ánodo (+, pata larga)  [LED]  Cátodo (–, pata corta) ── GND

- Insertar el LED en la protoboard con cada terminal en una fila distinta.

- Colocar la resistencia de 220 Ω entre la fila del ánodo y una fila libre.

- Conectar el pin 9 al extremo libre de la resistencia.

- Conectar la fila del cátodo a GND.

- Revisar todo antes de energizar. Nunca se debe conectar el LED sin resistencia.

## 4.4 Problemas frecuentes con el LED

| Síntoma | Causa probable y solución |
| --- | --- |
| No enciende | Polaridad invertida: girar el LED. Con la resistencia puesta, conectarlo al revés no lo daña. |
| No enciende y la conexión es correcta | Un LED transparente puede ser infrarrojo. Mirarlo con la cámara del celular: si se ve un brillo morado, es IR y no sirve como indicador visible. |
| No obedece a la app | El modo automático está activo (M:1); desactivarlo para controlarlo a mano. |
| Brillo muy débil | Brillo configurado bajo (enviar BRI:255) o resistencia de valor alto. |

# 5. Firmware del Arduino

Hay dos sketches en la carpeta firmware/:

- invernadero_uno_hc05.ino: el programa principal del sistema.

- prueba_hc05.ino: una prueba mínima del enlace Bluetooth. Envía "HOLA" cada segundo y cambia el estado del LED integrado (pin 13) cada vez que recibe un byte. Así se revisa por separado cada dirección de la comunicación. Se validó con el hardware real.

## 5.1 Funcionamiento del programa principal

- Lee el DHT22 cada 5 s y descarta las lecturas fuera del rango del sensor (NaN o valores imposibles). Si el sensor falla, envía E:DHT.

- El modelo del sensor se elige con #define DHT_TYPE (DHT22 o DHT11), y los rangos válidos cambian según el modelo.

- Controla el LED por PWM con analogWrite(): brillo de 0 a 255.

- Modo automático con histéresis de 1 °C: el LED se enciende si T > umbral y se apaga si T < umbral − 1 °C.

- Depuración: todo lo que envía por Bluetooth se copia al Monitor Serie (USB, 9600), y los comandos recibidos aparecen con el prefijo RX:.

## 5.2 Protocolo de comunicación

Son líneas de texto terminadas en salto de línea, a 9600 baudios, y los comandos no distinguen mayúsculas de minúsculas.

| Mensaje | Significado |
| --- | --- |
| T:24.5,H:60,L:1,M:0,B:255,S:30 | Lectura periódica (cada 5 s): temperatura, humedad, LED, modo, brillo y umbral |
| L:1,M:0,B:128,S:30 | Eco de estado después de cada comando |
| E:DHT / PONG | Fallo del sensor / respuesta a PING |
| LED:1 / LED:0 | (App → Arduino) Encender o apagar el LED |
| BRI:0-255 | (App → Arduino) Brillo del LED |
| AUTO:1 / AUTO:0 | (App → Arduino) Modo automático |
| SET:10-60 | (App → Arduino) Umbral en °C (por defecto 30) |
| PING | (App → Arduino) Prueba de enlace; la app lo envía cada 5 s |

# 6. Aplicación Android

La app está desarrollada en Kotlin (paquete com.invernadero.monitor, Android 7.0 o superior, minSdk 24, targetSdk 36) con Material Design 3.

## 6.1 Funciones implementadas

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Inicio de sesión | Correo y contraseña (registro, validación del formulario, recuperación de contraseña y mensajes de error específicos) o cuenta de Google (Credential Manager + Firebase Auth). Si ya hay sesión, entra directo. |
| Pantalla principal | Temperatura y humedad en vivo, chip de estado Bluetooth, estadísticas del día (mínimo, máximo, promedio), gráfico con línea de umbral, y controles del LED (encendido, brillo, modo automático y umbral). |
| Bluetooth | Conexión SPP con el HC-05, parseo del protocolo (ArduinoProtocol), PING cada 5 s y detección de desconexión después de 15 s sin datos. |
| Historial | Últimas lecturas desde Firebase, agrupadas por día, con estado vacío ilustrado. |
| Alertas | Notificación cuando la temperatura cruza el umbral (sin repetirse mientras sigue alta). Al tocarla, se abre la app. |
| Cuenta y apariencia | Diálogo de cuenta con foto de Google, confirmación de cierre de sesión y modo oscuro manual guardado. |
| Detalles visuales | Pantalla de carga (splash), ícono propio, transiciones con fundido y mensajes con Snackbar. |

## 6.2 Capturas de la aplicación

| Inicio de sesión | Validación de campos | Pantalla principal |
| --- | --- | --- |
| Historial | Diálogo de cuenta | Modo oscuro |

Figura 2. Capturas reales en el emulador Pixel 8a (Android 15).

# 7. Base de datos en Firebase

Se usa Firebase Realtime Database. Cada vez que llega una lectura por Bluetooth, la app escribe:

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| /temperature/current | Última temperatura (número) |
| /humidity/current | Última humedad (número) |
| /temperature/history/{timestamp} | Objeto { value, timestamp, humidity } |
| /led | Estado del LED (booleano) |

Las reglas de seguridad (database.rules.json) cumplen tres cosas:

- Solo los usuarios autenticados pueden leer y escribir (auth != null).

- Validan los tipos: temperatura y humedad deben ser números y el LED un booleano. El historial solo acepta los campos declarados.

- Cualquier nodo no declarado queda bloqueado ($other: false).

# 8. Pruebas de software

| Nivel | Herramienta | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | JUnit 4 + JaCoCo | 29 | 29/29 ✓ |
| Sistema / UI | Espresso 3.7 (emulador) | 10 | 10/10 ✓ |
| Integración | Espresso + Firebase SDK | 2 | 2/2 ✓ |
| Seguridad | Apache JMeter 5.6.3 | 4 | 4/4 → 401 ✓ |
| Rendimiento | Apache JMeter 5.6.3 | 300 | 300/300 → 401 ✓ |

## 8.1 Pruebas unitarias

Son 29 pruebas y todas pasan, en aproximadamente 1 s. La cobertura de la lógica pura es alta: ArduinoProtocol 96 %, SensorReading 92 %, TemperatureStats 89 % y la lógica de umbral de MainActivity 80 %. La cobertura global es de 12 % porque incluye las pantallas (Activities), que no se pueden probar sin un dispositivo.

- BluetoothHelperParseTest (11 pruebas): parseo de las líneas del protocolo, valores fuera de rango, PONG y E:DHT, y formato de los comandos salientes.

- MainActivityThresholdTest (8 pruebas): cuándo una temperatura se considera alta y cuándo se dispara la alerta sin repetirse.

- TemperatureStatsTest (5 pruebas): mínimo, máximo y promedio del día, y nivel de alerta.

- SensorReadingTest (4 pruebas) y ExampleUnitTest (1 prueba).

## 8.2 Pruebas de sistema e integración

Son 12 pruebas instrumentadas y todas pasan (15,5 s en el emulador Pixel 8a, API 35):

- LoginActivityTest (5 pruebas): elementos visibles, errores con campos vacíos, correo inválido, contraseña corta y cambio a modo registro.

- MainActivityTest (2 pruebas): pantalla principal completa y navegación al historial.

- HistoryActivityTest (2 pruebas): pantalla accesible, y se muestra la lista o el estado vacío.

- FirebaseIntegrationTest (2 pruebas): una escritura y lectura autenticada que coincide exactamente con el original, y una escritura sin sesión que Firebase rechaza.

- ExampleInstrumentedTest (1 prueba): el paquete de la app es correcto.

Hallazgo del entorno de pruebas: el autocompletado de Google en el emulador mostraba el diálogo "¿Guardar contraseña?" y le quitaba el foco a la prueba siguiente. Se resolvió desactivando el autofill y las animaciones del emulador, que es la configuración recomendada para Espresso.

## 8.3 Pruebas de seguridad y rendimiento (JMeter)

El plan testing/jmeter/firebase_security_performance.jmx envía peticiones directamente a Firebase por HTTP, sin token:

| Caso de seguridad | Petición | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Leer la temperatura sin token | GET /temperature/current | 401 ✓ |
| Escribir una temperatura falsa | PUT /temperature/current | 401 ✓ |
| Escribir un LED con valor inválido | PUT /led | 401 ✓ |
| Leer un nodo no declarado | GET /config/wifi_password | 401 ✓ |

Rendimiento: 20 usuarios concurrentes × 15 iteraciones, con rampa de 5 s (300 peticiones). Las 300 devolvieron 401 Permission denied, sin timeouts ni otros errores.

| Mín. | p50 | Promedio | p90 | p99 | Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 ms | 621 ms | 885 ms | 1621 ms | 3340 ms | 3573 ms |

Rendimiento observado: unas 13 peticiones por segundo, con una duración total de 23 s. JMeter marca los códigos 4xx como "error" por convención, pero aquí el 401 es el resultado esperado: confirma que las reglas protegen los datos incluso bajo carga.

# 9. Cronología del trabajo

| Fecha | Avance |
| --- | --- |
| 18/08/2026 | Proyecto base de Android con Firebase conectado. |
| 26/09/2026 | App completa: login con Google, monitoreo, historial, gráfico y puente Bluetooth con el HC-05. Primeras pruebas unitarias y reglas de Firebase. |
| 26/09/2026 | Rediseño con Material 3, humedad, modo automático, brillo, protocolo de líneas y diagnóstico. Firmware con soporte para DHT22 y sketch de prueba del HC-05. |
| 27/09/2026 | Validación del enlace HC-05 con el hardware real. Plan de pruebas JMeter de seguridad y rendimiento. |
| 27/09/2026 | Login con correo y contraseña, pantalla de carga, ícono propio, transiciones, modo oscuro, notificación que abre la app y Snackbar. |
| 27/09/2026 | Pruebas de sistema e integración con Espresso, cobertura con JaCoCo y reportes de pruebas. |
| 28/09/2026 | Instalación y documentación del LED indicador (pin 9, PWM). |

# 10. Conclusiones y trabajo pendiente

- El sistema integra hardware (Arduino, DHT22, HC-05 y LED), una app Android y la nube (Firebase) en un flujo completo: medir, mostrar, guardar y actuar.

- El LED se conecta de forma segura en serie con 220 Ω al pin 9 (PWM). Eso permite encenderlo, apagarlo y regular su brillo, a mano o de forma automática según la temperatura.

- Las pruebas cubren todos los niveles: 29 unitarias, 12 instrumentadas (sistema e integración) y un plan JMeter que confirma que los datos están protegidos contra el acceso sin autenticación.

Pendiente:

- Pruebas JMeter de escritura autenticada (requieren un token de sesión válido).

- Montaje definitivo del circuito (pasar de la protoboard a una placa soldada) y pruebas prolongadas dentro del invernadero.